2023年池州职业技术学院技能大赛“装配式建筑智能建造”

赛项规程

一、竞赛内容：

- 竞赛具体安排如下：  (赛项一成绩和赛项二成绩各占50%)

| 构件深化设计 | 装配式BIM 模型建立 | 100 | 90 分钟 |
| --- | --- | --- | --- |

竞赛以技能应用方式比赛。参赛选手通过 revit软件，完成题目要求的装配式混凝土结构BIM 模型的建立，根据题目要求出具相关预制混凝土构件的深化设计图纸，并进行相关构件的原材料统计工作。

二、竞赛说明：

（1） 赛项竞赛平台使用“revit 深化设计软件”。

（2）比赛前确认比赛用计算机已经安装 Revit2016及以上版本， 并且确保正常使用。

（3）赛前在竞赛考务群提前下发考题加密压缩包，竞赛开始前 5 分钟在赛务群 (QQ 群暂定) 内公布压缩包解压密码。

（4） 竞赛时选手使用提前分配到的账号登录进行答题。

四、评分细则：

- 1. 评分原则

(1) 根据深化设计模型建立的完整性，予以逐项评判计分。

(2) 根据构件深化详图结果，予以逐项评判计分。

2. 评分内容

| 1 | 深化设计模型的完整性 | 预制叠合楼板的完整性 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预制柱的完整性 |
|  |  | 预制楼梯的完整性 |
|  |  | 预制梁的完整性 |
|  |  | 预制墙的完整性 |
|  |  | 其他预制构件的完整性 |
| 2 | 深化设计模型的正确性 | 预制构件编号的正确性 |
|  |  | 预制构件尺寸的正确性 |
|  |  | 预制构件配筋的正确性 |
|  |  | 预制构件钢筋避让的正确性 |

| 1 | 预制构件模板图 | 预制构件主视图、俯视图、仰视图、侧视图 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预制构件的外轮廓尺寸、缺口尺寸、预埋件的定位尺寸 |
|  |  | 预制构件表面的工艺要求 |
|  |  | 构件信息表 (构件编号、数量、混凝土体积、构件重量、 钢筋保护层、混凝土强度等) |
|  |  | 埋件信息表 (埋件编号、名称、规格、单块板数量) |
| 2 | 预制构件加工图 | 预制构件配筋的主视图、剖面图等 |
|  |  | 钢筋与构件外边线的定位尺寸、钢筋间距、钢筋外露长度 |
|  |  | 钢筋编号 |
|  |  | 配筋表 (编号、直径、级别、钢筋加工尺寸、单块板中钢 筋重量、备注等) |

| 1. | 构 件 制 作 | 生产前 准备 | 劳保用品准备 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  |  | 生产线岗位 卫生检查 | 模具摆放工序卫生检查 |
| 3. |  |  |  | 钢筋绑扎工序卫生检查 |
| 4. |  |  |  | 混凝土浇筑工序卫生检查 |
| 5. |  |  |  | 构件预处理与养护工序卫生检查 |
| 6. |  |  |  | 起板入库工序卫生检查 |
| 7. |  |  | 生产线设备 检查 | 模具摆放工序设备检查 |
| 8. |  |  |  | 钢筋绑扎工序设备检查 |
| 9. |  |  |  | 混凝土浇筑工序设备检查 |
| 10. |  |  |  | 构件预处理与养护工序设备检查 |
| 11. |  |  |  | 起板入库工序设备检查 |
| 12. |  | 模具组 装 | 模台划线 | 图纸识读及划线机信息录入是否合格 |
| 13. |  |  |  | 划线机划线(若剪力墙外墙板， 需进行外页、 内页模具) |
| 14. |  |  | 模台喷涂脱 模剂 | 喷油机添加脱模剂 |
| 15. |  |  |  | 模台喷油面设置及喷油机喷油操作 |
| 16. |  |  | 模具选择、 组装与校正 | 图纸识读(模板图) 及模具正确选型出库 |
| 17. |  |  |  | 模具检查与清理 |

| 18. |  |  |  | 叠 合 板 模 具组装/夹 心 墙 板 为 一 层 模 具 摆放 | 模具组装与初固定 (若外墙为外页模具摆 放) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. |  |  |  |  | 模具测量与校正 |
| 20. |  |  |  |  | 模具终固定 |
| 21. |  |  |  |  | 模具涂刷脱模剂或缓凝剂 |
| 22. |  |  |  | 夹 心 墙 板 二 层 模 具 摆放 | 模具组装与初固定 |
| 23. |  |  |  |  | 模具测量与校正 |
| 24. |  |  |  |  | 模具终固定 |
| 25. |  |  |  |  | 涂刷缓凝剂 |
| 26. |  | 钢筋绑 扎与埋 件固定 | 钢筋选型、下料 |  |  |
| 27. |  |  | 钢筋摆放、 绑扎 | 垫块设置 |  |
| 28. |  |  |  | 钢筋摆放设置 |  |
| 29. |  |  |  | 叠合板钢筋绑扎/夹心墙板外页板钢筋绑扎 |  |
| 30. |  |  |  | 夹心墙板内页板钢筋绑扎 |  |
| 31. |  |  | 埋件摆放与 固定 | 依据图纸进行埋件下料与正确位置摆放 |  |
| 32. |  |  |  | 埋件固定架固定 |  |
| 33. |  |  |  | 预留孔洞临时封堵 |  |
| 34. |  | 构件浇 筑 | 叠合板/夹心墙板外页板备料与浇筑 |  |  |
| 35. |  |  | 混凝土振捣 | 人工整平 |  |
| 36. |  |  |  | 模台操作振捣混凝土 |  |
| 37. |  |  | 保温板铺设 与固定 (夹 心墙板) | 保温材料铺设 |  |
| 38. |  |  |  | 拉结件间距设置及安装 |  |
| 39. |  |  | 垫块布置 |  |  |
| 40. |  |  | 内页模具吊运、 固定与钢筋骨架摆放 (剪力墙外墙板) |  |  |
| 41. |  |  | 夹心墙板二次布料 |  |  |
| 42. |  |  | 夹心墙板混 凝土振捣 | 内页板人工整平 |  |
| 43. |  |  |  | 二次振捣 |  |
| 44. |  |  | 布料机清洗 |  |  |

| 45. |  | 构件预 处理与 养护 | 构件拉毛处理 (叠合板) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46. |  |  | 构件预养护 | 预养库温度、湿度控制 |
| 47. |  |  |  | 构件预养护控制 |
| 48. |  |  | 构件收光理 |  |
| 49. |  |  | 构件蒸养 | 蒸养库温度、湿度控制及构件养护监控 |
| 50. |  |  |  | 操作码垛机进行构件出入库操作 |
| 51. |  | 起板入 库 | 构件脱模 | 依照拆模顺序进行构件拆模 |
| 52. |  |  | 糙面处理 | 操作高压水枪进行糙面冲洗处理 |
| 53. |  |  | 构件起板 | 吊具选择与连接 |
| 54. |  |  |  | 墙板底模安装 |
| 55. |  |  |  | 操作行车及翻板机进行构件起板操作 |
| 56. |  |  | 构件入库 | 操作行车吊运构件入库码放 |
| 57. |  |  |  | 入库构件质量检查并记录 |
| 58. |  |  | 模台清扫 |  |
| 59. |  | 工完料 清 | 工具归还 |  |
| 60. |  |  | 原料归还 |  |
| 61. |  |  | 清理垃圾 |  |
| 62. |  |  | 设备复位 | 模具摆放工序设备复位 |
| 63. |  |  |  | 混凝土浇筑工序设备复位 |
| 64. |  |  |  | 构件预处理与养护工序设备复位 |
| 65. |  |  |  | 起板入库工序设备复位 |

| 1. | 构件吊 装 | 施工人员准备 | 劳保用品穿戴 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2． |  | 吊装前检查工作 | 构件信息检查 |
| 3. |  |  | 吊点检查 |
| 4. |  |  | 灌浆套筒清理 |
| 5. |  |  | 埋件位置检查 |

| 6. |  | 插筋清理及校准 | 钢筋除锈、垂直度检查、垂直度调整 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. |  | 结合面处理 | 结合面清扫 |
| 8. |  |  | 洒水处理 |
| 9. |  | 划线操作 | 画控制线 |
| 10. |  | 标高控制 | 放置垫块 |
| 11. |  |  | 水准仪测量操作 |
| 12. |  |  | 根据测量数据更换垫块 |
| 13. |  | 接缝处理 | 接缝处理 |
| 14. |  | 构件吊装 | 吊具选择 |
| 15. |  |  | 固定构件与吊具 |
| 16. |  |  | 试吊操作 |
| 17. |  |  | 操作塔机吊装构件 |
| 18. |  | 临时支撑及调整 | 摆放临时支撑 |
| 19. |  |  | 构件位置及垂直度调整(支撑配合调节) |
| 20. |  |  | 摘钩操作 |
| 21. |  | 工完料清 | 工具归还 |
| 22. |  |  | 原料归还 |
| 23. |  |  | 清理垃圾 |
| 24. | 构件灌 浆 | 施工人员准备 | 劳保用品穿戴 |
| 25. |  | 灌浆前的准备工 作 | 环境温度测量 |
| 26. |  |  | 填写施工记录表 |
| 27. |  |  | 湿润灌浆孔 |
| 28. |  | 制作封缝料 | 制作封缝料 |
| 29. |  |  | 填写施工记录表 |
| 30. |  | 分仓及封仓 | 分仓 |
| 31. |  |  | 封仓 |
| 32. |  | 制作灌浆料 | 制作灌浆料 |
| 33. |  |  | 静置 |
| 34. |  |  | 填写施工记录表 |

| 35. |  | 灌浆料检测 | 湿润玻璃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. |  |  | 测量流动度 |
| 37. |  |  | 流动度判断 |
| 38. |  |  | 清理浆料 |
| 39. |  |  | 填写施工记录表 |
| 40. |  | 灌浆操作 | 湿润灌浆泵 |
| 41. |  |  | 胶塞封堵 |
| 42. |  |  | 保压操作 |
| 43. |  |  | 灌浆质量评价 |
| 44. |  | 工完料清 | 工具归还 |
| 45. |  |  | 原料归还 |
| 46. |  |  | 清理垃圾 |
| 47. | 现浇连 接 | 施工人员准备 | 劳保用品穿戴 |
| 48. |  | 竖向接缝处理 | 粘贴保温材料 |
| 49. |  | 插筋预处理 | 钢筋除锈 |
| 50. |  |  | 垂直度检查 |
| 51. |  |  | 垂直度调整 |
| 52. |  |  | 接头安装 |
| 53. |  | 底部结合面处理 | 凿毛处理 |
| 54. |  |  | 清理粗糙面 |
| 55. |  | 附加钢筋连接 | 附加钢筋布置 |
| 56. |  |  | 绑扎连接 |
| 57. |  |  | 钢筋保护层布置 |
| 58. |  |  | 钢筋隐蔽工程验收 |
| 59. |  | 模板施工 | 测量放线 |
| 60. |  |  | 模板选型、 固定及防侧漏封堵 |
| 61. |  |  | 模板隐蔽工程验收 |
| 62. |  | 混凝土浇筑 | 温度测量 |
| 63. |  |  | 洒水湿润 |

| 64. |  |  | 分层浇筑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 65. |  |  | 混凝土振捣 |
| 66. |  |  | 抹面 |
| 67. |  | 养护 | 洒水养护 |
| 68. |  | 工完料请 | 工具归还 |
| 69. |  |  | 原料归还 |
| 70 |  |  | 清理垃圾 |